附件

中央生态环境保护督察第四十五项整改任务

完成情况表

| 整改任务 | 《贵州省中央生态环境保护督察整改任务清单》第四十五项整改任务：一些重点领域存在较多环境问题，工业园区环境管理问题依然突出。安顺市夏云工业园区是安顺国家高新技术产业开发区的主要园区之一，位于贵阳市红枫湖饮用水水源准保护区内。《贵州省红枫湖百花湖水资源环境保护条例》明确规定，禁止建设外排废水含氟化物、重金属和持久性有机污染物的工业项目。但2017年以来，夏云工业园违规引进数家含表面处理工艺的铝型材加工企业，外排废水均检测出氟化物、重金属等相关污染物，园区配套环境基础设施薄弱，不具备处理高浓度工业污水能力，有关部门长期不闻不问，污水处理厂实际成为稀释排放工业废水的通道。2019年以来，涉及该园区环境污染的投诉高达28件，地方均上报已办结，此次督察发现，地方办理情况严重不实，园区雨污混排问题十分突出。随机抽测7家企业，就有4家通过雨水管网偷排，其中铝镁铝业有限公司将两根废水管直接连通雨水沟，长期偷排含重金属的废水，甚至在督察组检查当晚还通过潜水泵偷排高浓度废水；协力启航科技有限公司同样通过雨水沟偷排生产废水，采样监测化学需氧量浓度高达3370毫克/升，超地表水环境质量Ⅲ类标准168倍。这些高浓度废水通过雨水沟外排，最终汇入红枫湖，对饮水安全造成威胁。此外，当地一直未按照园区控制性详细规划要求建设工业固废处置中心，现场督察发现中铝集团下属贵州顺安机电设备有限公司在厂区内违法填埋工业固体废物。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 安顺市委、市政府 |
| 整改目标 | 限期治理违规引进的企业，从严查处环保违法违规行为，认真办理群众环境污染投诉，改造提升污水处理厂等环保基础设施。 |
| 整改措施 | 1.按照《贵州省红枫湖百花湖水资源环境保护条例》相关规定，根据园区发展规划和规划环评，优化制定园区产业准入条件，制定园区污染防治和环境管理方案。 2.将违规引进的外排废水含氟、含重金属的铝型材加工企业表面处理工段搬离或关停。 3.针对园区内企业废水、厂区雨污分流管网，粉尘、VOC 等废气污染物，噪声，固体废物，危险废物等，逐厂制定污染防治和环境管理方案，限期完成整治。 4.改造完善园区废水收集管网，实行雨污分流。 5.改造提升园区污水处理厂。增加调节池和有机物等污染物前端处理工艺，提高抗冲击负荷能力，实现正常运行、稳定达标排放。 6.限期清理贵州顺安机电设备有限公司违法填埋的工业固体废物，对堆存场地覆土修复。 7.对《安顺高新技术产业开发区夏云工业园控制性详细规划（2019版）》进行修编。对园区企业固体废物产生、处置等情况进行全面摸排，评估建设园区固体废物处理中心的合理性和可行性，根据评估论证结果，开展园区控制性详细规划修编等相关工作。 8.严格园区监管执法，从严查处企业违规建设、直排偷排废水和非法处理处置危废等违法违规行为。 9.全面梳理近年来园区环境污染信访投诉件，主动走访群众，督促企业整改到位。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.已根据《红枫湖百花湖水资源环境保护条例》《平坝夏云工业园规划环境影响跟踪评价报告书》《省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》等相关要求，按时限规定制定印发了《夏云工业园产业准入条件（试行）》《夏云工业园污染防治和环境管理方案（试行）》。 2.夏云工业园区内3家铝型材企业均已将表面处理工段搬出夏云工业园（饮用水源地准保护区），夏云工业园内原有表面处理工段生产设备已全部拆除。 3.已委托贵州省环境工程评估中心对园区范围内企业进行全面摸底排查，对入驻的366家企业建立问题清单，制定了整改方案，提出了整改措施，按期完成整改。 4.已委托贵州省环境工程评估中心对园区所有雨污管网开展全面排查，对187个雨污管网问题进行整改，新建、改造雨污管网约9.02公里。 5.已完成园区污水处理厂提升改造，前端增加150m³的调节池、680m³的水解酸化池各一座，末端增加处理能力为300m³的高效沉淀池一座，提高了园区污水处理厂抗冲击负荷能力，实现了正常运行和稳定达标排放。 6.委托第三方对贵州顺安机电设备有限公司堆放的33吨固体废物进行鉴别，经鉴别全部为第Ⅰ类一般工业固废。对厂区内堆放场地土壤环境进行监测，监测结果未超过《建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》的筛选值，符合建设用地标准。已对堆存场地进行覆土绿化。企业规范建设了固废、危废暂存间，并与第三方签订固废、危废处置协议，进行常态化管理。 7.已委托贵州省环境工程评估中心对夏云工业园区固废处置中心建设必要性进行评估论证，经评估论证，夏云工业园区不具备建设工业固废处置中心条件。根据评估结论，对夏云工业园控制性详细规划进行了修编。 8.强化了日常环境监管执法，下达行政处罚决定书26份，移交公安机关3件，行政拘留4人。 9.已对2019-2021年28件信访件建立了信访台账，实行“一案一档”管理，逐案复核，已全部整改完毕。制定印发了《安顺市生态环境局平坝分局信访案件办理工作机制（试行）》，建立了常态化管理机制，规范了信访件办理程序。 |